采购需求清单

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 规格参数与技术指标 | 数量 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四人单桨赛艇 | 1.船艇尺寸：长：11700 mm，深 410mm，误差±5%以内。2.船艇重量：≤52kg。3.船艇线型：飞鲨新线型。4.船艇艇壳材质：船体和甲板采用优质环氧树脂制成的真空夹层结构制造。船体和甲板的外层由碳纤维制成，斜铺在船体上以实现高抗扭刚度。内层由 Kevlar 纤维制成。中间夹层由优质 Nomex 蜂窝构成。滑行道甲板和舱壁由碳纤维加压和CNC 加工而成，内芯采用不易腐烂的 PVC 泡沫芯。船舷采用多层碳纤维加倍，并在内部采用全表面碳层进行加固。上边缘设计为碳纤维斜角边缘，在船的中间有一个适合肩部携带的唇缘。5.坐凳可高低、前后随意调节。6.制作工艺：采用机器沾胶压制、高温固化制作。7.船艇辅助配件：所有配件均由不锈钢或阳极氧化铝制成。 | 1条 | 42.8 |
| 2 | 双人单桨赛艇 | 1.船艇尺寸：长 9410mm，深 340mm，误差±5%以内。2.重量：≤ 27k。3.船艇线型：飞鲨新线型。4.船艇艇壳材质：船体和甲板采用优质环氧树脂制成的真空夹层结构制造。船体和甲板的外层由碳纤维制成，斜铺在船体上以实现高抗扭刚度。内层由 Kevlar 纤维制成。中间夹层由优质Nomex 蜂窝构成。滑行道甲板和舱壁由碳纤维加压和 CNC 加工而成，内芯采用不易腐烂的PVC 泡沫芯。船舷采用多层碳纤维加倍，并在内部采用全表面碳层进行加固。上边缘设计为碳纤维斜角边缘，在船的中间有一个适合肩部携带的唇缘。5.坐凳可高低、前后随意调节。6.制作工艺：采用机器沾胶压制、高温固化制作;7.船艇辅助配件：所有配件均由不锈钢或阳极氧化铝制成。 | 1条 | 29.8 |
| 3 | 赛艇单桨 | 1.桨叶：平板 25x54;2.材料：100%全碳纤;3.桨杆长度：370-375cm;4.桨杆类型：纤细型;5.硬度：中;6.手柄：5cm 可调节;7.桨柄套：37.5-43mm 绿色;8.内柄：107-119cm;9.角度：0 度 | 12支 | 0.98 |
| 4 | 赛艇双桨 | 1.桨叶：平板 21x46;2.材料：100%全碳纤;3.桨杆长度：284-289cm ;4.桨杆类型：纤细型;5.硬度：中;6.手柄：5cm 可调节;7.桨柄套：34.5mm 绿色;8.内柄：79-91cm;9.角度：0 度;10.数量：每副包含2把同款桨，10副。 | 10副 | 1.2 |
| 5 | 八人艇 指挥仪 | 1.计时器：00:00.00 到 59:59.99 自动翻转，百分之一秒。高分辨率；2.桨频：滑座感应桨频输入，第一桨自动开始，10-127.5 SPM 范围，二分之一 SPM 分辨率；3.记录桨频数：滑座感应桨频数输入，第一桨自动开始，0 到 999 自动翻转，1 桨分辨率；4.记忆功能：每 10 秒钟桨频自动存储，可达 42分钟和 40 秒桨频，桨频计数和时间可以通过按钮操作实现人工存储；5.显示：高对比度单色液晶显示器；6.背光：蓝色/绿色电致发光背光；7.材质：注塑成型聚合体材质，丙烯酸有机玻璃透镜，注塑成型人造橡胶保护套；8.控制：旋钮（开/关/音量），触觉反应按钮 3 个（开始/停止/分段/记忆）；9.电池：三个带车载燃料测量可在充电的离子聚合物电池。在“规格”栏目介绍中可看到详细的关于电池规格的介绍；10.充电：930 毫安，10.3 瓦特小时。其性能和表现随着容量速度数量和麦克风的数量有很大的变化。在 3/4 容量，通话时间50%，使用3个扬声器，使用时间3个小时。在更多次的间歇使用，例如使用蓝海扩音器甚至可达10个小时；11.预期寿命：正常使用3个小时（全容量的3/4，50%的通话时间，使用3个扬声器）；12.温度:充电温度：32-113°F¦0-45℃；操作和放置温度：-4-113°F¦-20-45℃；13.尺寸：101.6x114.3mm（高 x 直径）14.系统重量：重 20oz，即 567.09g,包括控制单元，电池和保护套；4oz，即113.4g，电池；21bs（907.2g），八人艇+3 个扬声器，全系统的重量；15.防水性能：防水 IP67,NEMA-6；16.浮力：控制单元附带电池组和麦克风具有浮力，控制单元没有浮力，电池组也没有浮力；17.保修政策：整个系统的保修期为 2 年18.记忆功能：自动记忆存储：桨频每10秒存储，可达1个小时。人工记忆存储：时间，桨频，划桨数量记忆。每一个存储的人工点如时间将会减少自动存储的容量-50 秒；19.电池容量：最小持续通话时间：1个小时。备用时间：25小时。典型使用时间：4 小时；20.电池使用寿命：电池组预期寿命至少300个充电/放电周期。这个周期将会在若干次后达到峰值。300个周期后，预期容量是 80%。21.合法性：Cox Box 在电磁适应性得到理事会指令的确认 2004/108/EC 并有 CE 标志； | 2台 | 1.2 |
| 6 | 风阻单车 | 1.产品组成：电子显示屏，可调节把手，可调节座椅、脚踏，飞轮和阻尼器等；2.产品尺寸：122cm×61cm（长×宽）；3.座椅高度（可调）：79-103cm；4.监测器：PM5；5.设备重量：26kg；6.曲柄长度：170mm；7.传动装置：带自动张紧系统的多槽传动带；8.最大允许体重设备重量：136kg；9.电源要求：PM5 需要两节 1 号电池训练过程中，飞轮旋转产生的电能为监测器供电，从而延长电池寿命。10.结构：焊接铝框架钢撑脚；11.涂层：黑色粉末喷涂框架；灰色电镀座杆 | 22台 | 1.35 |
| 7 | 陆上协调 模拟 训练器 | 1.材质：高强度拉丝不锈钢，能够在潮湿环境下使用；2.模拟器机身之间可以做到相互连接，使训练真正做到模仿真实场景，可训练双人、四人以及八人划船的同步性和协调性；3.单轨设计，同时又不固定头尾，可以避免在离水训练时形成的不正确的身体姿势，使陆上模拟训练更接近真正的水上训练；4.可减少作用于腿部和腰部的力量，以防止运动员腰部损伤；5.尺寸（长*宽*高）：≥2800*550*500mm；6.重量：≤20kg；7.单轨道宽度：≤ 4cm；8.数据测试仪：尺寸≥7 寸，触摸屏，Android 系统；9.监测器具有动力曲线分析系统，可以设定每次划桨的划距以及最大发力点的位置，运动员可根据教练员设定进行有效的训练；10.监测器接口端：无线 BLE 连接安卓平板／手机／特制监测表头；11.须提供制造商或中国区总代理出具的针对本项目的独家项目授权书；12.提供模拟训练器样机两台，连接杆一套，并完成连接组装。 | 2台 | 4.5 |
| 8 | 心率带 | 1.实时监测：心率，能量消耗和 R-R；2.可以连接：心率表，功率车，划船器，健身器材，手机 APP 等使用；3.传输方式：ANT+，低功耗蓝牙和 5KHZ；4.配置个人运动指导软件，包含 100 多种运动项目可选，可测最大摄氧量、跑步指数、支持莱美Les Mills 运动选择；5.传感器重量 21 克，尺寸 34x65x10 毫米；6.胸带重量 39 克，尺寸：51-66 厘米或 65-93 厘米；7.胸带内置硅胶点，避免或脱；8.防水：30 米（可在游泳时佩戴，可以监测游泳心率）；9.可以存储一次训练数据；10.使用纽扣电池，续航时间连续使用400小时；11.组成：心率传感器和胸带；12.需要提供厂家或者总代理公司的授权书原件或者复印件。 | 30根 | 0.1 |
| 9 | 女子 单人划艇 | 竞速艇，75kg级，短组200米 艇长：5.2m；宽度: 37cm； 高度：26cm，重量: 不高于14kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 2条 | 6 |
| 10 | 女子 单人划艇 | 竞速艇，70kg级，短组fighter 200Rio 艇长：5.2m；宽度: 37cm； 高度：26cm，重量: 不高于14kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 2条 | 6 |
| 11 | 女子 双人划艇 | 竞速艇，150kg级，艇长：6.5m；宽度: 42cm； 高度：30cm，重量: 不高于20kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 1条 | 7.5 |
| 12 | 男子 单人划艇 | 竞速艇，L级别80kg，艇长：5.2m；宽度:33cm； 高度：25cm，重量: 不高于14kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维， | 1条 | 5.5 |
| 13 | 男子 单人划艇 | 竞速艇1000m专用，80kg，艇长：5.2m；宽度: 33.5cm； 高度：25.5cm，重量: 不高于20kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 1条 | 6 |
| 14 | 男子 双人划艇 | 竞速艇，最新型L级别160kg，Maxima Rio，艇长：6.5m；宽度:43.5cm； 高度：30cm，重量: 不高于20kg，内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 1条 | 7.5 |
| 15 | 男子 双人皮艇 | 竞速艇7代产品，160kg级，材质：SCS；艇长：6.5米；宽度: 41cm；高度：28cm，重量: 不高于18kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 1条 | 7.5 |
| 16 | 男子 单人皮艇 | 竞速艇7代产品，80kg级，材质：SCS；艇长：5.2米；宽度: 39cm； 高度：30cm，重量: 不高于12kg；内仓：高强度碳纤维；外层：高强度碳纤维；夹层：蜂窝； | 1条 | 5.5 |
| 17 | 船速仪 | 最新款的训练工具，500多的存储点。存储间隔能以时间、距离或划桨的次数来设置。规格：速度/步速：求速度的平均值并更新。计时：1/10秒的分辨率，59分59.9秒后将从00:00.0继续计数。划桨速率：以1/2划分辨率与精度计算每分划桨的次数。显示器：液晶显示器。即使在明亮的阳光下，仍保持有高对比度。电池：可替换的CR2032锂电池。估计使用寿命为1600小时（平均使用为3年多）物理参数：显示装置为3.5 x 2.3 x 0.9 英尺 (90 x 60 x 23 mm.)。 | 2块 | 0.65 |
| 18 | 皮艇桨 | 竞速艇专用，材质：碳纤维，桨叶长50cm，桨叶宽16.8cm，桨叶尺寸765㎠，数量：2支；桨叶长51.3cm，桨叶宽17.2cm，桨叶尺寸795㎠，碳含量100%,桨杆硬度2.7-2.8mm,重量650 克，数量：2支。 | 4支 | 0.6 |
| 19 | 秒表 | 尺寸:约80×62毫米，厚度22毫米重量: 90克；功能:三段表示,系统内存300个，双内存方式，ID（识别号码）设定功能（OFF / 01~ 99 )内存使用量指示器,split次数表示（最大999次),10气压防水功能，内存付间距计，本体抗菌规格,原装配件：秒表, 收纳布袋，说明书，保修卡； 1/100秒计测 10小时计时 3排显示双重记录方式；单位记忆方式和区域记忆方式,附带记录方式的桨频表功能；计测3次划桨次数的时间换算出1分钟的桨频数，可确认在此之前9次的记录内容,300跑道记忆,10个气压防水,10气压防水，特别适合于游泳，水上项目等 | 4块 | 0.26 |
| 20 | 头盔 | 激流专用，符合国际划联要求； 1.激流回旋项目用、颜色：白、尺码：小号、数量：15个； 2.极限项目用、颜色：蓝色，尺码：小号S/M、数量：6个 | 21个 | 0.15 |
| 21 | 救生衣 | 激流专用、符合国际划联要求； 1.尺码：S、数量：10件； 2.尺码：L、数量：5件 | 15件 | 0.13 |
| 22 | 单人划艇 | 激流专用，船长不少于350cm；船宽不少于60cm；材质：碳纤维；体重：75 L码； 颜色：白色 挡板、绑腿粘好配船套 | 1条 | 3.2 |
| 23 | 单体围裙 | 激流专用、防水面料、符合国际划联要求； 1.极限用、尺码：S65、数量：5件；2.皮艇用、尺码：S65、数量：15件；3.皮艇用、尺码：M、数量：4件；4.皮艇用、尺码：S、数量：6件； | 30件 | 0.09 |
| 24 | 单人划艇 | 激流专用：所列艇型船长不少于350cm、船宽不少于60cm、均为极限型、均配船套； 1.皮艇仓、 颜色：金粉色、S码、体重50-60Kg、进口泡沫、挡板、绑腿粘好、数量：1条；2.皮艇仓、颜色：红黑、S码、体重55-60kg、 进口泡沫、挡板、绑腿粘好;配杰西卡座仓、数量：1条；3.皮艇仓、颜色：红色渐变、 M码、体重65kg、进口泡沫、挡板、绑腿粘好、 数量1条；4. 皮艇仓,颜色：极限版；L码；进口泡沫，挡板，绑腿粘好、 跪桶：denis gargaud carbon kneecups；增加2块泡沫：white foam 5mm。black foam block for sert c1 ；数量：1条；5. 皮艇仓,颜色：极限版；L码；进口泡沫，挡板，绑腿粘好; 跪桶：denis gargaud carbon kneecups；增加两块泡沫：white foam 5mm。black foam block for sert c1 ； 数量：1条；6. 皮艇仓,颜色：极限版；M码；进口泡沫，挡板，绑腿粘好; 数量：1条；7.皮艇仓, 颜色：极限版；s码；进口泡沫，挡板，绑腿粘好。配船套; 数量：1条。 | 7条 | 3.6 |
| 25 | 单人皮艇 | 激流专用：所列艇型船长不少于350cm、船宽不少于60cm、材质：碳纤维、均配船套； 1.颜色：青色；体重68kg；配脚蹬（短），座板（粘好）、数量：1条；2.颜色：白色；体重75-80kg；配脚蹬，座板（粘好）、数量：1条；3.颜色：蓝白灰迷彩；体重70-72kg；短脚蹬，坐板（粘好）、数量：1条；4.颜色：海军迷彩；体重70-72kg；短脚蹬，坐板（粘好）、数量：1条；5颜色：海军迷彩；体重70-72kg；短脚蹬，坐板（粘好），数量：1条 | 5条 | 3.6 |
| 26 | 极限皮艇 | 激流专用，所列艇型船长不少于2.75m，重量不少于18kg、材质：滚塑及类似材料； 1.颜色：海军迷彩、体重：70—72kg、数量：1条；2.颜色：黑、体重：60kg、数量：1条；3.颜色：黑、体重：75—80kg、数量：1条；4.颜色：绿色、体重：65～70kg、数量：1条；5.颜色：绿色、体重：65～70kg、数量：1条；6.颜色：蓝色、尺寸：S号、碳纤维座椅、数量：1条 | 6条 | 1.5 |
| 27 | 划艇桨 | 激流专用、碳纤维； 1.一体桨，数量：2支；2.型号：宽；桨杆细；手柄：碳纤维36mm、数量：5支 | 8支 | 0.38 |
| 28 | 划艇桨 | 激流专用、碳纤维； 1.尺码：XL、数量：2支；2.尺码S、手柄30mm、数量：2支；3.尺码S、手柄碳纤维34mm、桨杆白色、数量：4支 | 8支 | 0.66 |
| 29 | 皮艇桨 | 激流专用、碳纤维； 1.尺码M、桨杆28mm、数量：4支；2.尺码M、数量：6支 | 10支 | 0.4 |
| 30 | 皮艇桨 | 激流专用、碳纤维；尺码MAXI | 3支 | 0.38 |
| 31 | 皮艇桨 | 激流专用、碳纤维； 1.尺码16-L、直杆、不可调节、数量：5支； 2.尺码16-M、直杆、不可调节、数量：10支； 3.尺码16-S、曲柄、不可调节，数量：1支 | 16支 | 0.73 |
| 32 | 皮艇桨杆 | 激流专用、碳纤维；型号：00931、桨杆29mm | 2根 | 0.1 |
| 33 | 连体围裙 | 激流专用、防水面料、需符合国际划联要求； 1.划艇短袖L码2件、划艇长袖L码1件、皮艇短袖L码5件、皮艇短袖M码3件、皮艇长袖L码4件、皮艇长袖M码3件、颜色：白青色；2.皮艇短袖M码4件、皮艇长袖M码5件、皮艇长袖S码1件、颜色：黑色；3.皮艇短袖M码1件、皮艇短袖S码2件、颜色：红色；4.皮艇短袖S码1件、皮艇长袖S码1件、颜色：蓝色；5.皮艇长袖S码1件（ CHINOOK）、皮艇长袖S码1件（ MAMBA）、颜色：黑青色；6.皮艇长袖S码2件，颜色：黑白双拼色； | 37件 | 0.17 |
| 34 | 连体围裙 | 激流专用、防水面料、2023新款、需符合国际划联要求；皮艇短袖L码 | 3件 | 0.4 |
| 35 | 连体围裙 | 激流专用、防水面料、2023新款、需符合国际划联要求；皮艇长袖L码 | 3件 | 0.5 |
| 36 | 连体围裙 | 激流专用、防水面料、需符合国际划联要求、颜色：白色、可以塞入救生衣款；皮艇短袖L码2件、皮艇长袖L码2件 | 4件 | 0.17 |
| 37 | 心率表 | 1. 采用传感器融合技术来跟踪手腕的心率，包含 10 颗 LED（三种光源）光学传感器及 4 个光学检测传感器保证数据的准确而且精确;2. 内置 GPS，GLONASS，Galileo 和 QZSS，以及辅助 GPS，可实现距离快速修复，内置集成磁力计指南针和气压计，；3. 心率、速度、距离、步频、海拔、跑步功率、HRV、消耗能量卡路里（碳水化合物，蛋白质，脂肪）、心肺负荷（训练冲量，TRIMP）等数据；4. 腕表内置传感器可测量跑步功率、跑步节奏，虚拟兔子功能，还可以提供上坡和下坡详细数据，5. 手表内置多种测试功能：步行测试、骑行测试、跑步测试、体能测试、跑步计划；6. 内置能量补给功能，智能碳水及补水提示；7. 内置日常运动指导功能、呼吸训练功能、天气预报功能、计时器、秒表、24 小时心率监控、睡眠质量分析、训练计划；8. Training Load Pro、Nightly Recharge 多种运动负荷及恢复测量，保证训练更有效更安全;9. R-R(HRV)心率变异性测试，需要配合心率带使用，可以输出原始数据；10. 防水性： WR50（可游泳），重量：41g，分辨率：240*240 彩屏，尺寸 ：45 毫米*45 毫米*11.5 毫米、航空铝材质；11. 可为您提供长达 35 个小时的连续训练时间。多种节能选项可将训练时长延长至 100 小时，工作温度：从 -10° 到 50°C；12. 教练账号功能，无需收集队员手表，教练可以远程查看全部队员数据，所有数据在同一账号内。13. 提供数据软件包含 130 多种运动项目可选，训练数据可以同步到手机和网上云端查看，做数据查看分析和比较，可以输出训练报告和心率原始数据表。 | 2块 | 0.39 |
| 38 | 单人皮艇 | 激流专用：所列艇型船长不少于350cm、船宽不少于60cm、材质：极限型、均配船套；1.颜色：淡紫白色、M号、体重65-70kg、长脚蹬、座椅正常、数量：1条；2.颜色：天蓝、M+号、体重71-73kg、短脚蹬，座椅小号、数量：1条；3.颜色：本色、S号、长脚蹬、座椅gaba、数量：1条； 4.颜色：船头天蓝+船尾纯白、S+号、短脚蹬、座椅gaba、数量：1条；5.颜色：船头天蓝+船尾纯白、S+号、短脚蹬、座椅gaba、数量：1条 | 5条 | 3.2 |
| 39 | 单人双桨赛艇 A++ | 1.艇壳：夹层为 Nomex 蜂窝及 PVC 铺糊结构，外蒙皮用碳布，内用碳布；2.线型：赛艇为国际赛联 FISA 最新线型；3.工艺：沾胶压制采用电脑控制全自动配胶、完全一致、在模具内真空高温 120℃ 固化，产品加热完全一致；4.桨架：碳机翼桨架；5.配件：碳纤维及金属材料制作；6.尺寸：长 7950mm，宽 500mm，深 254mm，重14±0.5kg，尺寸误差不超过 5mm；7.内仓：半封闭式。 设自动排水功能；8.坐凳：可高低调节。 船稳舵可随意拆卸，方便拆换。 配备鞋后跟式划船鞋，可自由拆卸；9.参数及工艺：赛艇内仓半封闭式，赛艇结构中设有自动排水功能，赛艇坐凳可高低随意调节，船稳舵可随意拆卸，方便拆换，划船鞋配备鞋后跟，可根据运动员要求自由拆卸。 | 3条 | 6 |
| 40 | 摄像机 | 1.影像传感器类型:背照式Exmor R CMOS；2.影像传感器尺寸:1/2.5英寸；3.总像素:约857万像素；4.动态有效像素:约829万像素（16:9）*1；5.静态有效像素:约829万像素（16:9）/ 约662万像素（4:3）；6.液晶屏:3.0英寸约92万像素液晶屏(16:9)；7.尺寸：约73mm x 80.5mm x 173mm 8.重量：约625g（含电池） | 2台 | 0.8 |
| 41 | 桨箱 | 铝合金材质，长230cm，宽120cm，高100cm，带滑轮和锁。 | 1个 | 1 |
| 42 | 喊话器 | 型号：CR-87，重约1.05kg，尺寸：约350*230mm， 峰值功率50W，可插卡插U盘，有警报功能和录音功能。 | 2个 | 0.06 |
| 43 | 举重 缓冲垫 | 1、颜色：黑色2、净重：16KG3、占地：75mm*50mm4、表面材料：PVC5、内心材料：再生棉6、其他特性：极低的反弹，更多的噪音降解 | 10块 | 0.12 |
| 44 | T形杠铃 拉背把手 | 1、材质：钢铁，握把处包TPR层材料。 2、规格：内径52mm，重量1.2KG 3、产品已投保保险公司产品责任险 . 4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 | 3副 | 0.03 |
| 45 | 女子 单人划艇 | 75kg级A + 级艇 艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型 内仓：高强度预浸料 外层：高强度预浸料 夹层：进口泡沫 采用高档环保油漆，颜色根据客户要求定制 跪垫板采用碳纤维+ PVC，表面防滑设计 配件为铝合金材质、整体氧化 长519cm，宽33.5cm，深25cm。 | 1条 | 4.2 |
| 46 | 男子 单人划艇 | 80kg级，A + 级艇 艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型 内仓：高强度预浸料 外层：高强度预浸料 夹层：进口泡沫 采用高档环保油漆，颜色根据客户要求定制 跪垫板采用碳纤维+ PVC，表面防滑设计 配件为铝合金材质、整体氧化 长519cm，宽33.5cm，深25cm。 包含2对调船架 | 1条 | 4.4 |
| 47 | 男子 单人皮艇 | 80kgA + 级, 艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型；线型：超薄型平头。内仓：高强度预浸料，外层：高强度预浸料，夹层：进口泡沫，采用高档环保油漆，采用一体成型技术。长518cm，宽39.7cm，深25.5cm。配新型防渗水气舱盖、碳纤维舵、新型可调节碳纤座凳、碳纤脚蹬板。含1对调船架及10kg皮划艇加重物品，铝质 | 2条 | 4.41 |
| 48 | 女子 单人皮艇 | 65kgA + 级, 艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型！ 线型：超薄型平头。内仓：高强度预浸料，外层：高强度预浸料，夹层：进口泡沫，采用高档环保油漆，采用一体成型技术。长518cm，宽39.7cm，深25.5cm。配新型防渗水气舱盖、碳纤维舵、新型可调节碳纤座凳、碳纤脚蹬板 | 3条 | 4.2 |
| 49 | 多功能 大飞鸟 训练器 | 管材规格：主体框架管材采用50mm*100mm*3mm高强度椭圆钢管管材，烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂，不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作 ，贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板，把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定，滑轮组：滑轮组件21挡可调，辅件挂架：配有铝合金挂架，可悬挂脚套、背拉绳、训练把手等辅件 锻炼功能：配备脚套、背拉绳、短直杆等辅件，提供多种训练模式，带引体向上功能，占地面积：3590mm*735mm*2320mm，器材重量：230kg，配重重量：172kg。 | 1台 | 3.86 |
| 50 | 卧拉架 | 1、管材规格：主体框架管材采用不小于75mm*75mm*3mm高强度方管管材；2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；3、调节部分：训练的起始位置采用拉拔旋钮式调节结构，具有不小于4档可调节范围；4、占地面积：1845mm*913mm*1239mm；5、器材重量：130kg | 4个 | 0.98 |
| 51 | 超级 训练带 | 1、产品具有SGS质量认证证书；2、材质：纯天然乳胶9层工艺；3、阻力范围：16-59LB 7.3-26.7KG；4、尺寸:长220cm,宽25mm,厚4.5mm；5、适合专业运动员使用；6、配置：次轻级别黄色、轻级别绿色、中级别红色、次重级别蓝色、重级别灰色各1条/套 | 10根 | 0.18 |
| 52 | 弹力带 | 1.材质：乳胶 2.规格：尺寸周长）2080mm×（厚度)4.5mm×(宽度）6.4mm规格：每套5个重量15磅/25磅/35磅/45磅/55磅 | 30根 | 0.04 |
| 53 | 助力式 单、双杠 双功能 训练器 | ·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的50mm*120mm大截面平椭圆形钢管制造； ·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； ·腿垫：采用海绵聚合填充，1mm厚优质皮革，颜色可选； ·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索，钢索内为“7股19线”； ·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理； ·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； ·护罩：全包式护罩：后护罩为3mm钢板制作，前护罩采用闭式ABS注塑护罩，前护罩挂扣式设计，安装维护更加简易； ·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定，多角度引体把手； ·转轴结构：φ25mm高强度实心轴配合密封轴承结构设计； ·调节部分：腿垫能够调节，方便使用者切换单双杠训练模式，双杠把手可内外调节； ·训练功能：单、双杠两种训练功能； ·占地面积：1164mm*1543mm*2200mm； ·器材重量：271kg； ·配重重量：77kg； | 1个 | 2.98 |
| 54 | 彩色 举重全胶 训练片 | 1.直径: 450MM (+/- 3MM)；2.内孔直径: 50.40mm；3.厚度较同类产品更薄5KG-24mm/10KG-36mm/15KG-52mm/20KG-63mm/25KG-73mm；4.手抓边框设计，拥有实用新型设计专利，方便训练和装卸铃片时的抓握与拿起； 5.采用高分子环保橡胶，极其耐磨，颜色纯正；6.低弹表现，20KG铃片从2m高处下落至水泥地，不超过5cm反弹高度；7.10000次高空跌落试验，铃片不开裂，5000次中圈不脱落； 8.配置：0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、5kg、5KG、10KG、15KG、20KG、25KG各2片/套 | 8个 | 0.76 |
| 55 | 50cm 杠铃杆 | 握杆直径25mm,套筒直径50mm，杆长517mm，套筒涂层：镀硬铬 | 4根 | 0.06 |
| 56 | 六角杠铃 | 1、材质：A3钢材，表面要求化学镀。 2、规格：产品要求单侧开口，开口处需配置二根横杆做为支撑，可立式放置，放便悬挂铃片，产品整体长度1630mm,套筒长度360mm,横站立高度550mm,平躺高低175mm，把手直径28mm,套筒直径50mm，重量：24.4KG. 3、产品特点：焊把需处理圆润,杆子表面需打磨平整，除滚花处，其他位置不得有糙点,杆子横站立必须保持平衡，不得晃动。 4、产品已投保保险公司产品责任险 5、产品具有CMA资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无锈迹腐蚀表现，功能正常的检验报告 | 3个 | 0.1 |
| 57 | 奥林匹克 杠铃杆 | 1、材质：合金钢制成(42CRMO)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。 2、规格：长度2米2，杆子直径28mm，法兰内杆长度131cm,可放置铃片长度40cm,奥杆自重20KG，承重1500磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色 3、产品特点：8个滚针轴承，铜套2个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。 4、产品已投保保险公司产品责任险 5、产品具有CMA资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 6、产品具有弯曲变形试验检测合格报告（将奥杆两测固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于680公斤的拉力下，持续时间不小于3分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过0.11mm) | 4根 | 0.4 |
| 58 | 平衡软塌 | 1、材质：高密度PU发泡环保材料；2、规格：长度49CM,宽度39CM，厚度5.5CM，硬度15度，重量1400克，灰色；3、产品已投保保险公司产品责任险；4、产品具有带“CMA”或“CNAS"标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告；5、质保期：12个月 | 11块 | 0.04 |
| 59 | 短直 杠铃杆 | 杆长1.2m，套筒直径28mm，杆重10KG，材质：合金钢制成(42CRMO)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。 | 4根 | 0.06 |
| 60 | 弹力圈 | 1、材质：天然乳胶材质；2、规格：周长600MM，宽度76MM；3、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；4、产品具有国家体育用品质量监督检验中心关于产品质量，使用安全性，耐用性等的检测报告；5、产品材质无毒害物质，并具有相应的第三方检测报告。 规格：（10磅/20磅/30磅）/套 | 40根 | 0.006 |
| 61 | 木质攀岩板 | 规格：多规格；材质：木质；尺寸180*30*3.8cm | 5块 | 0.095 |
| 62 | 敏捷反应 训练灯 | 蓝牙型号：V5； 产品重量：145g； 续航时间：3.5-30小时； 充电方式：磁吸充电； 产品尺寸：7cm、11.5cm、5cm； 包装尺寸：13.5cm*13.5*30.5cm；每套6灯 | 3个 | 0.25 |
| 63 | 杠铃拉背 单手把手 | 1、材质：钢铁，握把处包TPR层材料。 2、规格:内径52mm，重量0.8KG 3、产品已投保保险公司产品责任险 . 4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 | 3个 | 0.025 |
| 64 | 流体球 | 1、材质：1）外皮最外层凯夫拉面料，防滑以及耐用性更强。 2）外皮中层EVA材料（用于增加抓握感） 3）外皮内层牛津布，主要增加强度和面料板型。 4）内部填橡胶颗粒和PP棉，用于保持中心的稳定。 5）缝线：丝光线，坚韧性更强。 6）规格：直径27cm，重量3、4千克(两个/套） | 4个 | 0.02 |